Projet SYLEX

Trame générique capteurs météo

Expéditeur	: Interface capteurs MTO DGA EM.

Destinataire	: @ IP  Paramétrable en mode UNICAST et MULTICAST.

Port distant 	: Paramétrable (un numéro de port par capteur météo).

Port local	: Paramétrable.

Taille	: de 32 à 1340 octets (soit de 0 à 25 champs mesure météo).

Occurrence	: Asynchrone (en général, de l’ordre de 1Hz)

Structure	:

| Champ | Information | Unité | Quantum | Type | Taille en octet | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En-tête | Identifiant du capteur météo | - | - | Char | 4 | Exemples : MAT_, WIN3, … |
|  | Validité trame | - | - | Integer | 4 | 0 ou 1 |
|  | Compteur de trames | - | - | Integer | 4 |  |
|  | Date d’émission du flux | s | 10-3 | Integer | 4 | En ms jour (nombre de millisecondes écoulées depuis 00h00’00) |
|  | Type de flux | - | - | Integer | 4 | Toujours égal à 13 |
|  | Version de la trame | - | - | Integer | 4 | 1 |
|  | Numéro d’essai | - | - | Integer | 4 | De 1 à 9 |
|  | Longueur de la trame | octet | 1 | Integer | 4 | Variable en fonction du nombre de mesures (de 0 à 25* champs mesure météo) |
| Spéc. TM | Date commune à tous les paramètres | s | 10-3 | Integer | 4 | En ms jour (nombre de millisecondes écoulées depuis 00h00’00) |
|  | Validité commune à tous les paramètres | - | - | Integer | 4 | 0 ou 1 |
| Champ mesure météo | Date mesure (3) | s | 10-3 | Integer | 4 |  |
|  | Validité de la mesure | - | - | Integer | 4 | 0 ou 1 |
|  | Latitude WGS84 position capteur (L) | rd | 10-6 | Integer | 4 |  |
|  | Longitude WGS84 position capteur (M) | rd | 10-6 | Integer | 4 |  |
|  | Hauteur WGS84 position capteur (He) | m | 10-2 | Integer | 4 |  |
|  | Altitude/géoïde de la mesure (Hn) | m | 10-2 | Integer | 4 |  |
|  | Direction du vent (D) | ° | 10-1 | Integer | 4 | De 0,1 à 360° |
|  | Vitesse du vent (F) | m/s | 10-1 | Integer | 4 |  |
|  | Pression atmosphérique (P) | hPa | 10-1 | Integer | 4 |  |
|  | Température de l’air (T) | °C | 10-1 | Integer | 4 | Pas de signe sur les valeurs positives, Signe ‘-‘ sur les valeurs négatives |
|  | Taux d’humidité de l’air (U) | % | 1 | Integer | 4 |  |
|  | Température du point de rosée (TD) | °C | 10-1 | Integer | 4 |  |
|  | Densité de l’air (RHO) | Kg/m3 | 10-5 | Integer | 4 |  |

Remarque :

Taille du champ En-tête = 32 octets

Taille du champ mesure météo = 52 octets

* limitation pour MTU (environ 1340 octets avec chiffreur)

Toute valeur indéfinie ou non mesurée sera égale à Integer.maxValue (2 147 483 647 = 0x 7FFF FFFF)